NGO RJGG 中部国際空港(CHUBU/CENTRAIR)周波数データ(MHz)
セントレアCLR:121.85
セントレアGND:121.8
セントレアTWR:118.85 126.2 289.9
セントレアAPP:119.175 121.05 228.4 284.6
セントレアAPP(RDR):125.55 256.1
セントレアDEP:120.0 225.2
セントレアTCA:119.25 121.175 318.0 321.2
ＡＴＩＳ:127.075 
ＡＮＡ系列ターミナル:130.6
ＪＡＬ系列ターミナル:131.85
外資系:130.2 130.55 
東京コントロール（中部空域北部）:123.9
東京コントロール（中部空域南部）:123.7
東京コントロール（中部空域西部）:125.7
東京コントロール（中部空域東部）:120.5

基本的な管制用語

単位換算

| 単 位 | メートル | キ ロ |
| --- | --- | --- |
| １マイル・海里 nautical mile NM | 1852m | 1.852km |
| １フィート・ｆｔ | 0.305m | 0.0003km |
| １ノット・kt | - | 1.852km/h |

| フォネティックアルファベット |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ａ | アルファ | B | ブラボー | C | チャーリー シャーリー | D | デルタ | E | エコー | F | フォックストロット |
| G | ゴルフ | H | ホテル | I | インディア | J | ジュリエット | K | キロ | L | リマ |
| M | マイク | N | ノーベンバー | O | オスカー | P | パパ | Q | ケベック | R | ロミオ |
| S | シーエラ | T | タンゴ | U | ユニホーム ウニホーム | V | ビクター | W | ウィスキー | X | エクスレイ |
| Y | ヤンキー | Z | ズール |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 数字の発音 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ０ | ジロ | １ | ワン | ２ | ツー | ３ | ツリー | ４ | フォゥアー |
| ５ | ファイフ | ６ | シックス | ７ | セブン | ８ | エイト | ９ | ナイナー |

※実際の交信を聴いていますと、特に数字の０は、ゼロ・３は、スリーと言ってることが多いです。

| 数字の発音の例 |  |
| --- | --- |
| コールサイン | Allnippon 937 （オールニッポン ナイナー ツリー セブン） |
|  | アメリカなどでは、Allnippon 937 Ｈｅａｖｙ のように大型機は、Ｈｅａｖｙつけることもあります。 |
| 高 度 | Flight Level 240（フライトレベル ツー フォー ジロ） |
|  | 9 thousand / 9000 （ナイナー タウザンド） |
|  | 11 thousand /11000 （ワン ワン タウザンド） |
| 速 度 | Speed 210 knots（スピード ツー ワン ジロ ノット） |
| 距 離 | 20 miles / （ツー ジロ マイルズ） |
| 周 波 数 | 124.7MHz （ワン ツー フォー デシマル セブン） 点は、デシマルと発音。 |
|  | （ワン ツー フォー ポイント セブン）のようにポイントを使う人も有り。 |
| 滑 走 路 | Runway 32L （ランウェイ ツリー ツー レフト） |
| 風 向 | 280 degrees at 12 knots（ツー エイト ジロ ディグリース アット ワン ツー ノット） |
| Ｑ Ｎ Ｈ | ＱＮＨ 2983 （キュー エヌ エイチ ツー ナイナー エイト ツリー） |
| 機 首 方 位 (Heading) | Heading 260 （ヘディング ツー シックス ジロ） |
| 航 空 路 | V28 （ビクター ツー エイト） |

| 主な国内航空会社コールサイン |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会社名（２レター／３レター） | コールサイン | 読 み |
| 日本航空(JL/JAL) | ＪＡＰＡＮ ＡＩＲ J-BIRD | ジャパンエア ジェイバード |
| ＪＡＬエクスプレス(JC/JEX) | JANEX | ジャネックス |
| J-Air(XM/-) | J-AIR | ジェイエア |
| ＪＡＬＷＡＹＳ(JZ/JAZ) | JALWAYS | ジャルウェイズ |
| 日本アジア航空(EG/JAA) | ASIA | エイシア |
| 日本トランスオーシャン航空(NU/JTA) | JAY-OCEAN | ジェイオーシャン |
| 日本エアコミューター(3X/JAC) | COMMUTER | コミューター |
| 全日空(NH/ANA) | ALL NIPPON | オールニッポン |
| エアーニッポン(EL/ANK) | ANK AIR | アンクエア |
| エアージャパン(NQ/AJX) | AIR JAPAN | エアージャパン |
| 日本貨物航空(KZ/NCA) | NIPPON CARGO | ニッポンカーゴ |
| スカイマークエアラインズ(BC/SKY) | SKYMARAK | スカイマーク |
| 北海道国際航空(HD/ADO) | AIR DO | エアドゥ |
| 中日本エアラインサービス(-/ALS) | ALICE AIR | アリスエア |
| スターフライヤー（7G/SFJ） | MOTHER COMET STARFLYER | マザーコメット スターフライヤー |

| 通信コード 航空機と管制などで行われるラジオチェック（送受信の確認） で使われるコードです。 |  |
| --- | --- |
| 管制：How do you read?（こちらの感明度はどうですか？） という問いかけに対して、障害もなくはっきり聞き取れる場合、 航空機：Loud and clear.（感明度、良好です） が使われますが、障害がある場合などは、 下記の通信コードを使って 航空機：read you three(3) やreading you three(3) という言い方をします。 read you(reading you)以下に下記の数字が使われます。 |  |
| １（ワン） | 聞き取れない |
| ２（ツー） | 時々聞き取れる |
| ３（ツリー） | 困難だが聞き取れる |
| ４（フォゥアー） | 聞き取れる |
| ５（ファイフ） | 完全に聞き取れる |

| エアーバンドに出る、単語、略語、用語 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ａ |  |  |  |  |  |  |
| ABORT |  |  | 中止 |  |  |  |
| ABOVE ～ |  |  | ～以上で 対）BELOW～ ～以下で |  |  |  |
| ACCEPT |  |  | 受け入れる |  |  |  |
| ADF APPROACH |  |  | ＮＤBの方位データを使って進入する着陸方式。 |  |  |  |
| ACKNOWLEDGE |  |  | 応答してください |  |  |  |
| AEIS |  |  | 航空路情報提供業務 |  |  |  |
| AFFIRM |  |  | そのとおりです |  |  |  |
| AFFIRMATIVE |  |  | そのとおりです |  |  |  |
| AIRWAY |  |  | 航空路 |  |  |  |
| ALTITUDE |  |  | 高度 |  |  |  |
| ANY ALTITUDE |  |  | 任意の高度で |  |  |  |
| APPROACH CLEARANCE |  |  | 進入許可 |  |  |  |
| APPROACHING ～ |  |  | ～に接近中 |  |  |  |
| APPROVED |  |  | 許可・承認します |  |  |  |
| ARRIVAL |  |  | 到着 |  |  |  |
| ARSR |  |  | 航空路監視レーダー |  |  |  |
| ASR |  |  | 空港監視レーダー |  |  |  |
| ASSIGNED |  |  | 指定された |  |  |  |
| ASSIGNED ALTITUDE |  |  | 指定高度 |  |  |  |
| AT PILOT'S DISCRETION |  |  | パイロットの判断で |  |  |  |
| AVAILABLE |  |  | もし、可能ならば |  |  |  |
| Ｂ |  |  |  |  |  |  |
| BAD WEATHER |  |  | 悪天候 |  |  |  |
| BASE TURN |  |  | ダウンウインドレグからベースレグに入る旋回 |  |  |  |
| BEARING(BRG) |  |  | 方位 |  |  |  |
| BELOW ～ |  |  | ～以下で 対）ABOVE～ ～以上で |  |  |  |
| BOUND |  |  | 飛行中の |  |  |  |
| BREAKING ACTION |  |  | ブレーキング・アクション（ブレーキの利き具合） ※滑走路が雨や雪で滑りやすくなった場合の ブレーキの利き具合を表します。 |  |  |  |
|  |  |  | ＧＯＯＤ | 良好 |  |  |
|  |  |  | MEDIUM TO GOOD | おおむね良好 |  |  |
|  |  |  | MEDIUM | 普通 |  |  |
|  |  |  | MEDIUM TO POOR | 不良 |  |  |
|  |  |  | POOR | 極めて不良 |  |  |
|  |  |  | VERY POOR | 極めて不良で危険 |  |  |
| BREAK |  |  | 通信の区別をするときに使用 |  |  |  |
| BREAK BREAK |  |  | 送信多忙中に、他の航空機との通信を区別するときに使用 |  |  |  |
| BROADCASTING OUT |  |  | 不特定多数に向けた一方送信を終わります、返答はいりません。 （ＱＮＨなどの変更時に航空機に向けた送信に使われたりします。） 単にＯＵＴで使う場合もあります。 例）All Stations KANSAI New QNH 2985,2985 Broadcasting Out. 或いは（Tower Out.）などなど。 |  |  |  |
| Ｃ |  |  |  |  |  |  |
| CAB |  |  | 国土交通省航空局 |  |  |  |
| CB（シービー/チャーリー・ブラボー） |  |  | 積乱雲 |  |  |  |
| CALLING |  |  | 呼び出す |  |  |  |
| CALL SIGN |  |  | コールサイン（呼び出し符号） 旅客機の場合、航空会社＋便名が使われる。 日本航空（JAPANAIR ・ジャパンエア）＋便名 全日空（ALLNIPPON・オールニッポン）＋便名 などなど・・・。 個人所有の小型機などの場合、 登録記号（レジ番号とも言います、 翼や胴体に書いてある、ＪＡで始まる番号、 例）ＪＡ５２１３（ジュリエットアルファ ファイブ ツー ワン スリー） がコールサインに使われてます。 ちなみに、日本はＪＡ、アメリカは、Ｎなど国籍記号＋番号で 表示されています。 |  |  |  |
| CANCEL |  |  | キャンセル |  |  |  |
| CANCEL RESTRICTION |  |  | 制限を解除します |  |  |  |
| CAPTURE |  |  | 捉える |  |  |  |
| CAT |  |  | CLEAR AIR TURBULENCEの略 晴天乱気流 |  |  |  |
| CAUTION WAKE TURBULENCE DEPERTING （機種名） |  |  | 出発する（機種名）の後方乱気流に注意してください |  |  |  |
| CEILING |  |  | 全天の５／８以上を覆う雲層であり、20,000ＦＴ未満のもののうち 地表または水面から最も低い雲層の雲底までの高さのこと |  |  |  |
| CELSIUS |  |  | 摂氏 日本では使われないが海外のATISでは出てくるときがあります。 例）temperature 18 Celsius （摂氏１８度） |  |  |  |
| CHECK |  |  | チェック |  |  |  |
| CIRCLING |  |  | 円形旋回 |  |  |  |
| CLEARED |  |  | 許可・承認します |  |  |  |
| CLEARED ＦＯＲ ＴＡＫＥ ＯＦＦ |  |  | 離陸支障なし（離陸を許可します） |  |  |  |
| CLEARED ＴＯ ＬＡＮＤ |  |  | 着陸支障なし（着陸を許可します） |  |  |  |
| CLIMB |  |  | 上昇 対）DESCEND 降下 |  |  |  |
| CLIMB AND MAINTAINN ～ |  |  | 上昇して～を維持してください |  |  |  |
| COMMENCE |  |  | 始める |  |  |  |
| CONFIRM |  |  | 確認します |  |  |  |
| COMPLY WITH RESTRICTION |  |  | 制限に従って |  |  |  |
| CONTACT |  |  | 交信してください |  |  |  |
| CONTACT ＸＸ ON ○○ ※"ON"は、省略されることも多いです。 |  |  | XXと周波数○○で交信してください |  |  |  |
| CONTINUE |  |  | 続ける |  |  |  |
| CONTINUE APPROACH |  |  | 進入を続けてください |  |  |  |
| CONTINUE CLIMBING TO ～ |  |  | ～まで上昇を続けてください |  |  |  |
| CONTINUE TAXIING |  |  | 地上走行を続けてください |  |  |  |
| CORRECT |  |  | そのとおりです |  |  |  |
| CORRECTION |  |  | 訂正します |  |  |  |
| CROSS ＸＸ AT ○○ |  |  | ＸＸを○○の高度で通過してください |  |  |  |
| CROSS RUNWAY（滑走路番号） |  |  | 滑走路（番号）を横断してください |  |  |  |
| CROSS WIND |  |  | 横風 |  |  |  |
| Ｄ |  |  |  |  |  |  |
| DA |  |  | 決心高度(DECISION ALTITUDE)の略 ※精密進入を行う場合の進入限界高度で、平均海面からの高度 |  |  |  |
| DEPARTURE |  |  | 出発・出発機 |  |  |  |
| ～DEPARTURE |  |  | SID（シッド）標準計器出発方式 STANDARD INSTRUMENT DEPARTUREの略 飛行機の出発方面に応じて設定されている航空路までのルート。 |  |  |  |
| DESCEND |  |  | 降下 対）CLIMB 上昇 |  |  |  |
| DESCEND AND MAINTAINN ～ |  |  | 降下して～を維持してください |  |  |  |
| DESCEND AT PILOT DESCREATION |  |  | パイロットの判断で降下してください |  |  |  |
| DESTINATION |  |  | 目的地 |  |  |  |
| DESTINATION CHANGE |  |  | 目的地変更 |  |  |  |
| DH |  |  | 決心高(DECISION HEIGHT)の略 ※滑走路末端か接地帯標高からの高さ。 |  |  |  |
| DISREGARD |  |  | 取り消します |  |  |  |
| DME |  |  | 機上で無線標識までの距離を示すための 電波を発射している無線標識 VORDMEになると、飛行方向もわかるようになります |  |  |  |
| DOUBLE TRANSMISSION |  |  | 二重送信 |  |  |  |
| DOWN BURST |  |  | 地表付近で下降気流の中心から外側に向かって吹く風 |  |  |  |
| DUE TO TRAFFIC |  |  | 他機のために、 |  |  |  |
| Ｅ |  |  |  |  |  |  |
| EAT |  |  | EXPECTED APPROACH TIMEの略。 進入予定時刻 |  |  |  |
| EDCT |  |  | EXPECTED DEPARTURE CLEARANCE TIMEの略。 航空機の出発制限時刻 |  |  |  |
| ESTABLISHED |  |  | 高度または針路を確立した状態。 例） Maintain 2000 established on the final approach course. 最終進入コースに乗るまで２０００フィートを維持してください。 |  |  |  |
| ESTIMATE |  |  | 予定 |  |  |  |
| ETA |  |  | 到着予定時刻(ESTIMATE TIME ARRIVALの略) |  |  |  |
| ETD |  |  | 出発予定時刻(ESTIMATE TIME DEPARTUREの略） |  |  |  |
| EXPECT DEPARTURE AT OR LATER THAN （時間） |  |  | 出発可能時刻は、（時間）以後になります。 |  |  |  |
| EXPECT DEPARTURE （数字）MINUTES BEHIND（先行機） |  |  | 出発は、（先行機）の（数字）分後の予定です。 |  |  |  |
| EXPECT DEPARTURE AFTER ARRIVAL OF （到着機） |  |  | 出発は、（到着機）の着陸後の予定です。 |  |  |  |
| EXPEDITE TAXIING |  |  | 地上走行を急いでください |  |  |  |
| EXPEDITE TAXIING OFF THE RUWAY |  |  | 急いで滑走路をあけてください |  |  |  |
| EXTREME TURBULENCE |  |  | 操縦不可能になるような乱気流 |  |  |  |
| Ｆ |  |  |  |  |  |  |
| FALLING RAPIDLY |  |  | 急下降（ＡＴＩＳなどでよく使われます） 対）RISING RAPIDLY・・・急上昇 |  |  |  |
| FIR |  |  | FLIGHT INFORMATION REGIONの略 飛行情報区 |  |  |  |
| FL |  |  | フライトレベル 高空や海上での飛行時に気圧の変化による 補正をせずに、アルチメーターセッティングを 標準大気圧１０１３ｍｂ（２９．９２インチ）にあわせたまま飛行し、 このときの高度計の読みをフライトレベルと呼んで３桁の数字で表す |  |  |  |
| FLIGHT VISIBILITY |  |  | 飛行中の航空機から視認できる前方の視認距離 |  |  |  |
| FLY HEADING XX |  |  | 機種方位、XXで飛行してください |  |  |  |
| FLY RUNWAY HEADING |  |  | 滑走路の方位で飛行してください |  |  |  |
| FOR VECTOR TO ○○ |  |  | ○○までレーダー誘導します |  |  |  |
| FOR SPACING |  |  | 間隔をあけるため |  |  |  |
| FUEL |  |  | 燃料 |  |  |  |
| FUEL DUMP |  |  | 燃料投棄 |  |  |  |
| Ｇ |  |  |  |  |  |  |
| GATE |  |  | 駐機場 |  |  |  |
| GCA (GCA APPROACH) →交信例は、ココをクリック← |  |  | グランドコントロールアプローチ（ＰＡＲアプローチとも言います） 管制官が、レーダー画面を見ながら、方位、速度、高度を 指示しながら滑走路へ着陸させる着陸方式 |  |  |  |
| GLIDE SLOPE(GS) |  |  | グライドスロープ 滑走路に対する進入角を提供する電波や灯火 LS (ILS APPROACH)参照 |  |  |  |
| GO AHEAD |  |  | 送って下さい（どうぞ） |  |  |  |
| GO ARROUND |  |  | 着陸復行 |  |  |  |
| GOOD MORINING |  |  | おはようございます ※朝の管制官との交信の最初に用いられる挨拶 |  |  |  |
| GOOD AFTERNOON |  |  | こんにちは ※昼間の管制官との交信の最初に用いられる挨拶 |  |  |  |
| GOOD DAY |  |  | 直訳すると、いい日を、になりますが、（別れの挨拶で使われる） ※昼間の管制官との交信の最後に用いられる挨拶 |  |  |  |
| GOOD NIGHT |  |  | おやすみなさい（別れの挨拶で使われる） ※夜間の管制官との交信の最後に用いられる挨拶 |  |  |  |
| GP HOLDLINE |  |  | グライドスロープの電波の乱れを防止するために 滑走路の入口に設置された停止位置標識 |  |  |  |
| GUST |  |  | 突風 |  |  |  |
| Ｈ |  |  |  |  |  |  |
| H24 |  |  | ２４時間運用 |  |  |  |
| HAND OFF |  |  | 管制移管 |  |  |  |
| HAVE A NICE FLIGHT |  |  | よいフライトを |  |  |  |
| HEADING |  |  | 機首方位 |  |  |  |
| HIGHER |  |  | より高い ※Request higher 280, ２８０より高い高度をリクエストします。 |  |  |  |
| HIGH STATION |  |  | 着陸進入時における、無線標識（VOR/NDBなど)の通過 ※REPORT HIGH STATION 無線標識の通過を報告してください。 |  |  |  |
| HOLD FOR ～ |  |  | ～（理由）のため待機してください |  |  |  |
| HOLD ON ～ |  |  | ～（地点）で待機してください |  |  |  |
| HOLD OVER ～ |  |  | ～の上空で待機してください |  |  |  |
| HOLD SHORT OF ～ |  |  | ～の手前で待機してください |  |  |  |
| HOW DO YOU READ |  |  | 感明度は、どうですか？ |  |  |  |
| Ｉ |  |  |  |  |  |  |
| ICAO |  |  | 国際民間航空機関 |  |  |  |
| IDENT |  |  | トランスポンダーをIDENTにセットしてください SQUAWK IDENTも同じ意味 |  |  |  |
| INCREASE SPEED TO ～ |  |  | ～までスピードを上げてください |  |  |  |
| IAS |  |  | INDICATED AIR SPEEDの略 計器の誤差を補正した対気速度 |  |  |  |
| I SAY AGAIN |  |  | 繰り返します |  |  |  |
| ILS (ILS APPROACH) |  |  | INSTRUMENT LANDING SYSTEMの略 滑走路からの距離を教えるマーカービーコン 滑走路から近い順に、インナーマーカー(IM)、 ミドルマーカー(MM)・アウターマーカー(OM) と滑走路の中心を示すローカライザーと呼ばれる電波、 滑走路への進入角度を示すグライドスロープの３つから構成され、 これらを使って、滑走路へ進入する方式をＩＬＳアプローチと呼びます。 ＩＬＳは、カテゴリーに分かれていて、 それぞれ着陸条件（視程）・パイロットの資格所持・ 機上の設備等により使用条件があります。 下にいくほど、条件が悪くても使用でき、 CAT III cては、完全無視界でも着陸が可能。 CAT I（カテゴリーワン・キャットワン） ＤH（決心高・・・着陸するかどうか判断する高度) が２００ｆｔでＲＶＲが５５０ｍ以上か視程が８００ｍ以上の場合。 CAT II（カテゴリーツー・キャットツー） ＤH（決心高・・・着陸するかどうか判断する高度) が１００～２００ｆｔでＲＶＲが３５０ｍ以上の場合。 CAT III a（カテゴリースリーエー・キャットスリーエー） ＤH（決心高・・・着陸するかどうか判断する高度) が１００ｆｔ未満でＲＶＲが２００ｍ以上の場合。 CAT III b（カテゴリースリービー・キャットスリービー） ＤH（決心高・・・着陸するかどうか判断する高度) が５０ｆｔ未満でＲＶＲが５０ｍ以上２００ｍ未満の場合。 CAT III c（カテゴリースリーシー・キャットスリーシー） ＤH（決心高・・・着陸するかどうか判断する高度)は、設けず、 完全無視界でもＯＫ。 |  |  |  |
| IM |  |  | インナーマーカー ILS (ILS APPROACH)参照 |  |  |  |
| INBOUND |  |  | 着陸機 |  |  |  |
| INITIALLY |  |  | 最初は |  |  |  |
| IN PROGRESS |  |  | 進行中 |  |  |  |
| INTERSECTION DEPARTURE |  |  | 滑走路の全体を使わずに、途中か、誘導路との交差点などから 滑走を始める離陸方式。交信では｢インターセクション｣だけで ｢ディパーチャー｣が省略される場合もります。 |  |  |  |
| INTERCEPT |  |  | 受信する |  |  |  |
| INTERCEPT LOCALIZER |  |  | ローカライザーの電波を受信する |  |  |  |
| INTERCEPTION |  |  | 途中から飛行コースに乗る |  |  |  |
| Ｊ |  |  |  |  |  |  |
| JST |  |  | 日本標準時(JAPAN STANDARD TIMEの略) |  |  |  |
| Ｌ |  |  |  |  |  |  |
| LEAVING |  |  | 離れる |  |  |  |
| LEFT BREAK |  |  | 左に針路を変えてください |  |  |  |
| LINE UP AND WAIT |  |  | ～の中に入って待機してください |  |  |  |
| LOCALIZER |  |  | ローカライザー ＩＬＳの構成部分の一つで、滑走路からの方位を提供する電波 ILS (ILS APPROACH)参照 |  |  |  |
| LOOKING OUT |  |  | 捜索中です |  |  |  |
| LOUD AND CLEAR |  |  | 感明度良好です |  |  |  |
| Ｍ |  |  |  |  |  |  |
| MAG |  |  | 磁方位 |  |  |  |
| MAINTAIN |  |  | 維持する |  |  |  |
| MAINTAIN （数字） KNOTS |  |  | （数字）ノットを維持してください |  |  |  |
| MAINTAIN PRESENT SPEED |  |  | 現在の速度を維持してください |  |  |  |
| MAY DAY |  |  | 緊急事態発生 |  |  |  |
| MEA |  |  | ＩＦＲ機のための最低高度 |  |  |  |
| MET |  |  | 航空気象 |  |  |  |
| MISSED APPROACH |  |  | 進入復行 |  |  |  |
| MM |  |  | ミドルマーカー LS (ILS APPROACH)参照 |  |  |  |
| MONITOR |  |  | 聴取してください |  |  |  |
| Ｎ |  |  |  |  |  |  |
| NEGATIVE |  |  | 違います |  |  |  |
| NEGATIVE CONTACT |  |  | 視認できません |  |  |  |
| NDB |  |  | 無指向性無線標識 |  |  |  |
| Nｏ.○（ナンバー＋数字） |  |  | ○番目になります。（離着陸の順番で用いられる） |  |  |  |
| NOTAM |  |  | 飛行情報（ノータム） |  |  |  |
| Ｏ |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVE |  |  | 観測する |  |  |  |
| OM |  |  | アウターマーカー LS (ILS APPROACH)参照 |  |  |  |
| ON YOUR FREQUENCY |  |  | こんにちは、に相当 ※管制官との最初の交信時に使われる挨拶 WITH YOUと同じ。 |  |  |  |
| OUT |  |  | 当方の送信は終わりました、返答はいりません。 |  |  |  |
| OUTER MARKER(OM) |  |  | アウターマーカー ＩＬＳの構成部分の一つで、滑走路からの定められた距離を 提供するマーカービーコン |  |  |  |
| OVER |  |  | どうぞ |  |  |  |
| OVER RUN |  |  | 滑走路内で停止できずに越えてしまうこと。 |  |  |  |
| Ｐ |  |  |  |  |  |  |
| PAN-PAN |  |  | 緊急事態発生 |  |  |  |
| PAPI |  |  | 着陸機に、滑走路への進入角度を示す。精密進入角指示灯 VASISより精度が高い 見方 白白白白（高すぎ）白白白赤（少し高い）白白赤赤（適正） 白赤赤赤（少し低い）赤赤赤赤（低すぎ） |  |  |  |
| PAR APPROACH |  |  | GCA APPROACHと同じ。 詳しくはGCA APPROACHを参照してください。 |  |  |  |
| PCA |  |  | 特別管制空域 POSITIVE CONTROL AREAの略 |  |  |  |
| PIC |  |  | 責任機長 複数の機長が乗務する時でも、 フライトの安全責任を担う機長が１人選ばれる。 PILOT IN COMMANDの略 |  |  |  |
| PIREP |  |  | 機長報告 |  |  |  |
| PNF |  |  | PILOT NOT FLYINGの略 操縦業務以外を担当するパイロット。 |  |  |  |
| POSITION |  |  | 位置 |  |  |  |
| POSITION REPORT |  |  | 位置通報 |  |  |  |
| PROCEED DIRECT TO ～ |  |  | ～へ直行してください |  |  |  |
| PRESSURE RISING RAPIDLY PRESSURE FALLING RAPIDLY |  |  | ※観測時より30分前に１ｈｐａ以上の変化があった場合使われる。 気圧が急激に上昇している 気圧が急激に下降している |  |  |  |
| PROCEED VIA ～ |  |  | ～経由で直行してください |  |  |  |
| PROHIBITED AREA |  |  | 飛行禁止区域 |  |  |  |
| PUSH BACK |  |  | 飛行機を駐機場からトーイングカーで押し出すこと |  |  |  |
| PUSH BACK APPROVED |  |  | プッシュバックを許可します |  |  |  |
| Ｑ |  |  |  |  |  |  |
| QNH |  |  | 無線の交信では、アルチメーターと言う場合もあります。 hp（ヘクトパスカル）とinch（インチ）で表す。。 気圧高度計の修正値。 ※気圧高度計の修正値をきちっとセットしておかないと、 地上で０を指さない等、正確な高度が得られません。 |  |  |  |
| Ｒ |  |  |  |  |  |  |
| RA |  |  | TCAS（航空機衝突防止装置）による回避指示 |  |  |  |
| RADER CONTACT |  |  | レーダー誘導を開始します |  |  |  |
| RADER SERVICE TERMINATED |  |  | レーダーサービスを終了します |  |  |  |
| RADER VECTOR |  |  | レーダー誘導 |  |  |  |
| RADIAL |  |  | VOR・VORTAC・TACANなどを中心とした放射方位。 ３桁の数字で表し「度」をつけないことでBEARINGと区別。 |  |  |  |
| RAG |  |  | リモート空港対空通信施設 |  |  |  |
| READ BACK |  |  | 復唱してください |  |  |  |
| REACHING |  |  | 到達する |  |  |  |
| READY FOR DEPARTURE |  |  | 離陸準備完了 |  |  |  |
| READY TO START |  |  | 出発準備完了 |  |  |  |
| REDUCE SPEED TO ～ |  |  | ～まで減速してください |  |  |  |
| REPORT |  |  | 通報してください |  |  |  |
| REPORT OVER （位置通報点） |  |  | （位置通報点）上空で通報してください |  |  |  |
| REPORT LEAVING （高度） |  |  | （高度）を離脱したら知らせてください |  |  |  |
| REPORT REACHING （高度） |  |  | （高度）に到達したら知らせてください |  |  |  |
| REPORT SPEED |  |  | 速度を知らせてください |  |  |  |
| REQUEST |  |  | 要求します |  |  |  |
| REQUEST FURTHER DESCEND |  |  | さらに降下を要求します |  |  |  |
| REST OF ROUTE UNCHANGED |  |  | 以降のルートは変更ありません |  |  |  |
| REST OF RESTRICTION CANCELED |  |  | 以降の制限は、取り消し |  |  |  |
| RESTRICTION |  |  | 制限 |  |  |  |
| CANCELED RESTRICTION |  |  | 制限を解除します |  |  |  |
| RADIAL |  |  | ＶＯＲまたはＴＡＣＡＮからの放射磁方位 |  |  |  |
| REMARKABLE RAINFALL INTENSITY |  |  | 激しく強い雨（ＡＴＩＳでよく使われる） |  |  |  |
| RESUME OWN NAVIGATION |  |  | 自機の航法で |  |  |  |
| RESUME NORMAL SPEED |  |  | 通常のスピードで |  |  |  |
| REVISED CLEARANCE |  |  | 管制承認を変更します |  |  |  |
| RIGHT BREAK |  |  | 右に針路を変えてください |  |  |  |
| RISING RAPIDLY |  |  | 急上昇（ＡＴＩＳなどでよく使われます） 対） FALLING RAPIDLY・・・急下降 |  |  |  |
| ROGER |  |  | 了解 |  |  |  |
| RUNWAY |  |  | 滑走路 |  |  |  |
| RVR |  |  | RUNWAY VISUAL RANGE の略 滑走路視距離 |  |  |  |
| RWY |  |  | 滑走路(RUNWAY) |  |  |  |
| Ｓ |  |  |  |  |  |  |
| SAY AGAIN |  |  | もう一度送信してください |  |  |  |
| SAY ALTITUDE |  |  | 高度を知らせてください |  |  |  |
| SEVERE TURBULENCE |  |  | 高度や姿勢が急に大きく変化するような乱気流 |  |  |  |
| SHORT APPROACH |  |  | トラフィックパターンでファイナルアプローチを短くなるように 経路を短縮して飛行すること。 |  |  |  |
| SID(シッド) |  |  | 標準計器出発方式 STANDARD INSTRUMENT DEPARTUREの略 飛行機の出発方面に応じて設定されている航空路までのルート。 |  |  |  |
| SIGMET（シグメット） |  |  | 悪天候気象情報 |  |  |  |
| SPEAK SLOWER |  |  | ゆっくり送信してください |  |  |  |
| SPOT |  |  | 駐機場 |  |  |  |
| SQUAWK |  |  | トランスポンダーのスコークナンバー 管制のレーダーモニター画面に機体を映すのに必要 |  |  |  |
| STATIONARY |  |  | 停滞している（ＡＴＩＳなどで雲の動きなどでよく使われます） |  |  |  |
| STATION CALLING （局名） |  |  | （局名） お呼びの局 |  |  |  |
| STAND BY |  |  | スタンバイ（待機） |  |  |  |
| STAR(スター) |  |  | 標準到着経路 STANDARD TERMINAL ARRIIVAL ROUTEの略 |  |  |  |
| Ｔ |  |  |  |  |  |  |
| TACAN |  |  | 方位と距離を連続して送信できる援助施設 |  |  |  |
| TAXING |  |  | 地上走行 |  |  |  |
| TCAS |  |  | 航空機衝突防止装置 |  |  |  |
| TAXI INTO POSITION AND HOLD ～ 2006年10月26日より LINE UP AND WAIT |  |  | ～の中に入って待機してください |  |  |  |
| TAXI TO ～ |  |  | ～まで地上走行してください |  |  |  |
| TAXI VIA ～ |  |  | ～経由で地上走行してください |  |  |  |
| TAXI WAY |  |  | 誘導路 |  |  |  |
| TERMINAL AREA |  |  | 空港管制の行われる空域 |  |  |  |
| TOUCH DOWN |  |  | 接地 |  |  |  |
| TRAFFIC |  |  | 交通量 |  |  |  |
| TRAFFIC ＸＸ O’CLOCK ○○ MILES |  |  | 他機が、ＸＸ時方向、○○マイルに |  |  |  |
| TRAFFIC ＸＸ MILES ON FINAL |  |  | 進入機は、最終進入 ＸＸマイル地点です |  |  |  |
| TRAFFIC IN SIGHT |  |  | 他機を視認しました |  |  |  |
| TRAFFIC ON SHORT FINAL |  |  | 進入機がまもなく着陸します |  |  |  |
| TRAFFIC PATTERN |  |  | 空港の場周経路 詳細は、ココをクリック |  |  |  |
| RANSMISSION |  |  | 送信 |  |  |  |
| TURBULENCE |  |  | 乱気流 強い順に EXTREME/SEVERE/MODERATE/LIGHT |  |  |  |
| TURN RIGHT（LEFT） HEADING （数字） |  |  | 右（左）旋回して、機首方位（数字）へ飛行してください |  |  |  |
| Ｕ |  |  |  |  |  |  |
| UNABLE |  |  | 出来ません |  |  |  |
| UNTIL ～ |  |  | ～まで |  |  |  |
| UTC |  |  | COORDINATED UNIVERSAL TIMEの略 世界標準時 |  |  |  |
| Ｖ |  |  |  |  |  |  |
| VASIS |  |  | 着陸機に、滑走路への進入角度を示す。精密進入角指示灯 PAPIより精度が低い |  |  |  |
| VERIFY |  |  | 確認してください |  |  |  |
| VIFNO （時間） |  |  | 管制承認失効時刻は、（時間）です。 CLEARANCE VOID IF NOT OFF THE GROUND BY (時間)の略 |  |  |  |
| VISUAL APPROACH |  |  | 目視での着陸方式 |  |  |  |
| VMC |  |  | VISUAL METEOROLOGICAL CONDITIONSの略 有視界気象状態 |  |  |  |
| VOLMET |  |  | ボルメット放送（ＡＴＩＳのＨＦ版） 詳細は、ココをクリック |  |  |  |
| VOR |  |  | 機上で飛行方向を示すための電波を発射している無線標識 VORDMEになると、無線標識からの距離もわかるようになります |  |  |  |
| VOR/DME APPROCH |  |  | ＶＯＲとＤＭＥを使って方位と距離を知り、 滑走路に進入する方式。 ＩＬＳとの違いは、高度のデータが得られないため パイロットが自分で判断する必要があります。 |  |  |  |
| Ｗ |  |  |  |  |  |  |
| WEATHER |  |  | 天気 |  |  |  |
| WE HAVE DEPARTURE |  |  | 出発機があります |  |  |  |
| WAKE TURBULENCE |  |  | 後方乱気流 |  |  |  |
| WITH YOU |  |  | こんにちは、に相当 ※管制官との最初の交信時に使われる挨拶 ON YOUR FREQUENCYと同じ。 |  |  |  |
| WILCO |  |  | 了解 |  |  |  |
| WIND SHEAR |  |  | 水平・垂直方向の短距離における風向・風速の急激な変化 |  |  |  |
| WORDS TWICE |  |  | 二度ずつ送って下さい |  |  |  |
|  |  |  | 二度ずつ送ります |  |  |  |
| Ｚ |  |  |  |  |  |  |
| ZULU(ZEBRA） TIME |  |  | 世界標準時 |  |  |  |